Используемый двигатель

Для проекта выбран коллекторный двигатель постоянного тока (DC Motor) с редуктором и энкодером. Это решение напрямую следует материалам лекции: «Энкодер + двигатель + редуктор = сервопривод».

· Тип двигателя: Коллекторный DC-мотор. Он прост в управлении, доступен и не требует сложного драйвера (используется стандартный H-мост L298N).
· Редуктор: Необходим для снижения оборотов и кратного увеличения крутящего момента на валу катушки. Без него маленький мотор не сможет создать достаточное усилие для сгиба пальцев.
· Энкодер: Инкрементальный (incremental magnetic encoder) на валу мотора. Он генерирует импульсы при вращении, которые считает логическая схема. Количество импульсов прямо пропорционально углу поворота катушки и, соответственно, длине вытянутого троса.

Механизм остановки при сжатии

Механизм остановки реализован тремя способами, два из которых являются аварийными и защищают конструкцию от поломки. Это основано на лекционном принципе: «Ограничение усилия: по градусам, по натяжению нити, датчик событий».

1. Остановка по положению (по градусам) — Основной режим:
· Как работает: Пользователь заранее выставляет на DIP-переключателях нужное число шагов (импульсов энкодера). Счётчик считает импульсы, и как только их число сравнивается с заданным, схема на компараторе подаёт сигнал «Стоп» и отключает двигатель. Это гарантирует, что палец сгибается ровно на заданный угол.
2. Остановка по событию касания — Аварийный режим:
· Датчик: Механический микропереключатель (концевик), закреплённый на кончике пальца.
· Как работает: Если палец касается предмета раньше, чем завершится движение по заданным градусам, микрик замыкается. Сигнал от него мгновенно сбрасывает RS-триггер и обесточивает мотор. Это позволяет аккуратно захватывать хрупкие предметы, не раздавив их.
3. Остановка по натяжению троса — Аварийный режим:
· Датчик: Механический концевой выключатель, установленный рядом с пружиной-предохранителем, которая встроена в разрыв троса.
· Как работает: Если трос перегружен (например, его заклинило), пружина растягивается и нажимает на микрик. Сигнал также вызывает немедленный сброс схемы и остановку мотора. Это защищает трос от разрыва, а мотор от перегорания.

Эта трехступенчатая система обеспечивает точное, безопасное и контролируемое движение робо-кисти. Сам проект представлен на следующей странице.

Проект: Робо-кисть с тросовым приводом на дискретной логике

1. Концепция

Проект представляет собой антропоморфную роботизированную кисть, построенную по «сухожильному» принципу. Пальцы приводятся в движение тросиками, наматываемыми на катушки. Система управления реализована полностью на дискретных логических микросхемах серии CD4000 без использования микроконтроллеров и программирования.

2. Теоретическая база

Принцип Реализация в проекте
Тросики вместо сухожилий, намотка на катушку DC-мотор с редуктором вращает катушку, тросик тянет фалангу
Сгиб — тросик, разгиб — пружинки и штыри Пружины на тыльной стороне суставов автоматически разгибают пальцы
Точка опоры выше, чтобы избежать постоянного сжатия Оси суставов смещены вверх относительно линии тяги троса
Двигатели: DC, бесколлекторный, асинхронный Используем коллекторный DC-мотор с редуктором
Энкодер + двигатель + редуктор = сервопривод Инкрементальный энкодер на валу мотора даёт обратную связь
Шаговый двигатель как альтернатива (минус — пропуск шагов) Отказались в пользу DC + энкодер
Ограничение усилия: по градусам, по натяжению нити, датчик событий DIP-переключатели задают число шагов (градусы), микрики — события
Контроль по току — плохо (трос может порваться) Контроль только по дискретным датчикам касания и натяжения
Типы приводов: гидравлика, электрика, пневматика. Выбрана электрика как самая точная и чистая

3. Механическая конструкция

3.1 Пальцы (фаланги)

· Материал: фанера, текстолит или 3D-печать (PLA).
· Суставы: металлические штыри (оси) диаметром 3–4 мм.
· Разгибатели: витые пружины или резиновые кольца на тыльной стороне каждого сустава.
· Точка опоры: вынесена выше линии тяги тросика.
· Тросики: стальная нить или кевларовый шнур диаметром 0.5–0.8 мм.
· Каналы: фторопластовые трубочки (Bowden-система) вдоль фаланг.

3.2 Ладонь

· Основание с высокими опорами («пилонами») под каждый палец.
· Тросики проходят внутри ладони и собираются в жгут на запястье.
· На кончике каждого пальца установлен микропереключатель (датчик касания).

3.3 Предплечье (моторный блок)

· Жёсткий корпус (фанера или алюминиевый уголок).
· Внутри: DC-мотор с редуктором, катушка, энкодер.
· Тросик от катушки выходит через направляющую к кисти.
· В разрыв троса встроена пружина-предохранитель с микриком (датчик натяжения).

4. Система управления (дискретная логика)

4.1 Структурная схема
┌─────────────────────────┐
│ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ │
│ │
│ ┌───────────────────┐ │
│ │ DIP-переключатели │ │
│ │ (8 бит, N_зад) │ │
│ └────────┬──────────┘ │
│ ▼ │
│ ┌───────────────────┐ │
│ │ Кнопка "ПУСК" │──┼──────┐
│ └───────────────────┘ │ │
│ ┌───────────────────┐ │ │
│ │ Кнопка "СБРОС" │ │ │
│ └───────────────────┘ │ │
└─────────────────────────┘ │
│
┌──────────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────┐
│ │ БЛОК ОБРАБОТКИ │
│ │ │
│ │ ┌──────────┐ ┌───────────────┐ │
│ ПУСК ──┼───►│ S │ │ СЧЁТЧИК ШАГОВ │ │
│ │ │ RS- │ EN_счёт─►│ (CD4510 x2) │ │
│ │ │ ТРИГГЕР │ │ Q0...Q7 │ │
│ │ │ (CD4043) │ └───────┬───────┘ │
│ │ │ Q │ │ Q_тек │
│ │ └────┬─────┘ ▼ │
│

│ │ EN_мотор ┌───────────────────┐ │
│ │ │ │ КОМПАРАТОР │ │
│ │ │ │ (CD4063 x2) │ │
│ │ │ │ Q_тек == N_зад ? │ │
│ │ │ └────────┬──────────┘ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Совпадение │ │
│ │ │ (A = B) │ │
│ │ │ ▼ │
│ │ │ ┌────────────────┐ │
│ │ └──────────────┤ R RS-ТРИГГЕРА│ │
│ │ └────────────────┘ │
│ │ │
│ │ ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │ │ СИГНАЛЫ АВАРИИ (ИЛИ) │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ ┌─────────────────────┐ │ │
│ │ │ │ Датчик касания │─────────┤ │
│ │ │ │ (микрик на пальце) │ │ │
│ │ │ └─────────────────────┘ │ │
│ │ │ │───┐ │
│ │ │ ┌─────────────────────┐ │ │ │
│ │ │ │ Датчик натяжения │─────────┤ │ │
│ │ │ │ (пружина + микрик) │ │ │ │
│ │ │ └─────────────────────┘ │ │ │
│ │ └──────────────────────────────────┘ │ │
│ │ │ │
│ │ Сброс Q в 0 │ │
│ └───────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────┘
│ │
│ ▼
│ ┌─────────────────────────────────────────────┐
│ │ СИЛОВАЯ ЧАСТЬ │
│ │ │
│ │ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐ │
│ │ │ ДРАЙВЕР │ │ DC МОТОР │ │
│ │ │ МОТОРА │─────►│ + РЕДУКТОР │ │
│ │ │ (L298N) │ └────────┬─────────┘ │
│ │ └────┬─────┘ │ │
│ │ ▲ ▼ │
│ │ EN │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │ КАТУШКА │ │
│ │ │ │ с тросиком │──────┼───► К кисти
│ │ │ └────────┬─────┘ │
│ │ │ │ │
│ │ │ ▼ │
│ │ │ ┌──────────────┐ │
│ └────────┼──────────────│ ЭНКОДЕР │ │
│ │ │ (на валу) │──────┼───► Импульсы на вход
│ │ └──────────────┘ │ счётчика
│ └────────────────────────────────────┘
│
└───────────────────────────────────────────────────

4.2 Алгоритм работы

1. Оператор выставляет на DIP-переключателях число шагов N_зад (1–255).
2. Нажимает кнопку «ПУСК».
3. RS-триггер (CD4043) устанавливается в «1».
4. Сигнал EN_MOTOR разрешает работу драйвера L298N, мотор начинает вращение.
5. Катушка наматывает тросик, палец сгибается.
6. Энкодер на валу мотора выдаёт импульсы, счётчик CD4510 считае

икрик натяжения замкнулся → сигнал /FAULT → сброс RS-триггера → мотор мгновенно обесточен. Трос спасён от разрыва.
11. Для повторения цикла оператор нажимает кнопку «СБРОС», обнуляющую счётчик и возвращающую RS-триггер в исходное состояние. Пружины на пальцах возвращают их в разжатое положение.


5. Принципиальная схема

5.1 Перечень компонентов

Обозначение Номинал/Тип Корпус Количество
Панель управления 
S1 DIP-переключатель 8 бит DIP-16 1
RN1 Резисторная сборка 8 × 10 кОм SIL-9 1
LED_G Светодиод зелёный 5 мм — 1
LED_R Светодиод красный 5 мм — 1
LED_Y Светодиод жёлтый 5 мм — 1
R_LED Резистор 330 Ом, 0.25 Вт — 3
BTN1, BTN2 Кнопка тактовая без фиксации — 2
R_PULL Резистор 10 кОм, 0.25 Вт — 6
Логический блок 
U1 CD4043B (четыре RS-триггера) DIP-16 1
U2, U3 CD4510B (двоично-десятичный счётчик) DIP-16 2
U4, U5 CD4063B (4-битный компаратор) DIP-16 2
U6 CD40106B (триггер Шмитта, 6 шт.) DIP-14 1
Q1, Q2 BC557 (PNP транзистор) TO-92 2
D_OR 1N4148 (диоды для логики ИЛИ) — 6
R Резистор 10 кОм, 0.25 Вт — 10
C_DB Конденсатор керамический 100 нФ — 5
C_FILT Конденсатор керамический 100 нФ (фильтр энкодера) — 1
Силовая часть 
DRV1 Модуль H-моста L298N Модуль 1
M1 DC-мотор с редуктором, 12 В — 1
ENC1 Инкрементальный энкодер — 1
БП Импульсный блок питания 220 В → 12 В, 3 А — 1
VR1 Стабилизатор 7805 (+5 В, опционально) TO-220 1
Датчики 
SW_TOUCH Микропереключатель (на пальце) — 1
SW_TENSION Микропереключатель (на пружине троса) — 1

5.2 Схема панели управления

5.2.1 DIP-переключатели (задание позиции)

+5 В
│
○ DIP (S1, 8 бит)
│
├─────── D0 ────► Вход A0 компаратора U4
│
┌─┴─┐
│10k│ (RN1, резисторная сборка 8 × 10 кОм)
│ │
└─┬─┘
│
GND

DIP вкл (замкнут) → Dn = +5 В = «1»
DIP выкл (разомкнут) → Dn = GND = «0»

Назначение битов:
D0 = 1 шаг (LSB)
D1 = 2 шага
D2 = 4 шага
D3 = 8 шагов
D4 = 16 шагов
D5 = 32 шага
D6 = 64 шага
D7 = 128 шагов (MSB)
Максимальное значение = 255 шагов

5.2.2 Кнопки управления
Кнопка «ПУСК» (BTN1, нормально разомкнутая):
Один вывод → +5 В
Второй вывод → ────┬──── Сигнал START (на вход S1 CD4043)
│
┌─┴─┐
│10k│ Подтяжка к GND
│ │
└─┬─┘
│
GND

Кнопка «СБРОС» (BTN2, нормально разомкнутая):
Один вывод → +5 В
Второй вывод → ────┬──── Сигнал RESET_MANUAL
│
┌─┴─┐
│10k│
└─┬─┘
GND

5.2.3 Светодиодная индикация

Зелёный LED «ГОТОВ»: MATCH → R 330 Ом → Анод LED → Катод → GND
Красный LED «АВАРИЯ»: /FAULT → R 330 Ом → Анод LED → Катод → GND
Жёлтый LED «ПИТАНИЕ»: +5 В → R 330 Ом → Анод LED → Катод → GND

5.3 Схема логического блока

5.3.1 RS-триггер (CD4043B)
Используем один канал из четырёх.

Вывод 16 (VDD) → +12 В
Вывод 8 (VSS) → GND
Вывод 5 (ENABLE) → +12 В (постоянно разрешён)

Вывод 4 (S1 — SET) ← Сигнал START (от кнопки ПУСК)
Вывод 3 (R1 — RESET) ← Сигнал /FAULT (от схемы аварий)
Вывод 2 (Q1 — ВЫХОД) → EN_MOTOR (на ENA вход L298N)

Выход Q1 = «1»: мотор включен, счёт разрешён.
Выход Q1 = «0»: мотор выключен.

5.3.2 Счётчик шагов (CD4510B × 2)

Каскадирование для 8-битного счёта:

CD4510 #1 (МЛАДШАЯ ТЕТРАДА, биты 0–3) CD4510 #2 (СТАРШАЯ ТЕТРАДА, биты 4–7)
═══════════════════════════════ ═══════════════════════════════
VDD (16) → +12 В VDD (16) → +12 В
VSS (8) → GND VSS (8) → GND
CLOCK (15) ← IMPULSE (от энкодера) CLOCK (15) ← IMPULSE (от энкодера)
UP/DN (10) → +12 В (счёт вверх) UP/DN (10) → +12 В
PRESET (1) → +12 В (без предустановки) PRESET (1) → +12 В
RESET (9) ← RESET_COUN

TER RESET (9) ← RESET_COUNTER
CARRY IN (5) → GND CARRY IN (5) ← CARRY OUT #1
CARRY OUT (7) → CARRY IN #2 CARRY OUT (7) → не подключен
Q1 (11) → B0 компаратора Q1 (11) → B4 компаратора
Q2 (14) → B1 компаратора Q2 (14) → B5 компаратора
Q3 (2) → B2 компаратора Q3 (2) → B6 компаратора
Q4 (6) → B3 компаратора Q4 (6) → B7 компаратора

5.3.3 Компаратор (CD4063B × 2)

Каскадирование для 8-битного сравнения:

CD4063 #1 (МЛАДШАЯ ТЕТРАДА) CD4063 #2 (СТАРШАЯ ТЕТРАДА)
═══════════════════════════ ═══════════════════════════
VDD (16) → +12 В VDD (16) → +12 В
VSS (8) → GND VSS (8) → GND
A0–A3 ← D0–D3 (от DIP) A0–A3 ← D4–D7 (от DIP)
B0–B3 ← Q0–Q3 (от счётчика #1) B0–B3 ← Q4–Q7 (от счётчика #2)
I(A<B) (4) → GND I(A<B) (4) → GND
I(A>B) (6) → GND I(A>B) (6) → GND
I(A=B) (5) → +12 В I(A=B) (5) ← A=B OUT #1
A=B OUT (3) → I(A=B) #2 и LED_G A=B OUT (3) → MATCH

5.3.4 Логика аварийной остановки
Датчик касания (микрик на пальце, SW_TOUCH):
Нормально разомкнут.
Один вывод → GND
Второй вывод → База транзистора Q1 (PNP, BC557)

Датчик натяжения (микрик на пружине, SW_TENSION):
Нормально разомкнут.
Один вывод → GND
Второй вывод → База транзистора Q2 (PNP, BC557)

Схема на PNP-транзисторе (для каждого датчика):

+12 В
│
├── Эмиттер (BC557)
│
├── База ────┬──── 10k ──── +12 В
│ │
│ ○ Микрик (SW_TOUCH или SW_TENSION)
│ │
│ GND
│
└── Коллектор ────┬──── /FAULT (на R вход CD4043)
│
└── 10k ──── GND

Логика:
- Микрик разомкнут → База = +12 В → Транзистор ЗАКРЫТ → /FAULT = 0 (нет аварии)
- Микрик замкнут → База = GND → Транзистор ОТКРЫТ → /FAULT = 1 (АВАРИЯ)

5.3.5 Формирование сигнала RESET_COUNTER

Диодная логика ИЛИ:

MATCH ─────────│>├───┐
│
RESET_MANUAL ───│>├───┼──── RESET_COUNTER
│
└── 10k ──── GND (подтяжка)

5.3.6 Фильтрация сигнала энкодера

Выход A энкодера → R 1 кОм →┬───── Вход CD40106 (триггер Шмитта)
│
├── 100 нФ → GND (фильтр нижних частот)
│
└── 10 кОм → GND (подтяжка)

Выход CD40106 → IMPULSE (на CLOCK входы обоих CD4510)

5.4 Схема силовой части

5.4.1 Драйвер мотора (L298N)

Плата L298N:

Питание логики (+12 В) → клемма +12 В
Питание силовое (+12 В) → клемма +12 В (общая)
GND → клемма GND

IN1 → +12 В (фиксированное направление «вперёд»)
IN2 → GND
ENA → EN_MOTOR (с выхода Q1 CD4043)

OUT1 → Мотор (+)
OUT2 → Мотор (−)

5.4.2 Энкодер

Инкрементальный энкодер (на валу мотора или катушки):

VCC → +12 В (или +5 В через 7805, в зависимости от модели)
GND → GND
A → Схема фильтрации (см. п. 5.3.6)
B → Не подключен (не используется)

5.4.3 Блок питания

Сеть 220 В → Импульсный БП 220 В / 12 В, 3 А

Выход +12 В → Силовая часть L298N
Выход +12 В → Логические микросхемы (CD4000 работают от 3–15 В)
Выход +12 В → Стабилизатор 7805 → +5 В (для DIP-переключателей и энкодера)

Общий GND для всех цепей.

6. Карта соединений (межплатные связи)

Сигнал Откуда Куда
START Кнопка ПУСК (BTN1) Вход S1, CD4043 (вывод 4)
/FAULT Коллекторы Q1, Q2 (авария) Вход R1, CD4043 (вывод 3)
RESET_MANUAL Кнопка СБРОС (BTN2) Диод ИЛИ → RESET_COUNTER
EN_MOTOR Выход Q1, CD4043 (вывод 2) Вход ENA, L298N
IMPULSE Выход фильтра (CD

40106) Входы CLOCK, CD4510 #1 и #2
D0–D7 DIP-переключатели (S1) Входы A0–A3, CD4063 #1 и #2
Q0–Q7 Выходы CD4510 #1, #2 Входы B0–B3, CD4063 #1 и #2
MATCH Выход A=B, CD4063 #2 (вывод 3) Диод ИЛИ → RESET_COUNTER; LED_G
TOUCH Микрик SW_TOUCH База транзистора Q1
TENSION Микрик SW_TENSION База транзистора Q2

7. Настройка и калибровка

7.1 Проверка питания

1. Подать питание 220 В на блок питания.
2. Проверить наличие +12 В и +5 В относительно GND.
3. Жёлтый светодиод «ПИТАНИЕ» должен гореть.

7.2 Проверка энкодера и счётчика

1. Вращать вал мотора вручную.
2. На выходах CD4510 должны меняться логические уровни (проверить мультиметром или осциллографом).

7.3 Калибровка числа шагов

1. Установить DIP-переключатели в минимальное значение (1 шаг).
2. Нажать «ПУСК».
3. Мотор должен сделать ровно 1 шаг (1 импульс энкодера) и остановиться.
4. Постепенно увеличивать N_зад, проверяя угол сгиба пальца.
5. Эмпирически определить N_зад для желаемого угла сгиба.

7.4 Настройка датчика натяжения

1. Задать большое N_зад (например, 255).
2. Удерживать палец рукой, имитируя заклинивание.
3. Пружина-предохранитель должна растянуться и замкнуть микрик до обрыва троса.
4. При необходимости отрегулировать натяжение пружины (изменить точку крепления микрика).

7.5 Настройка датчика касания

1. Задать большое N_зад.
2. Подставить предмет под палец.
3. Микрик на пальце должен замкнуться при касании, мотор — остановиться.

8. Возможные модернизации

1. Добавление локтевого сустава: потребуется второй комплект логики (счётчики, компаратор, DIP-переключатели), второй мотор с энкодером, мощная возвратная пружина.
2. Многопальцевая система: каждый палец управляется независимо своим мотором и своей платой логики.
3. Реверс (активное разгибание): добавить второй канал управления на L298N (менять IN1/IN2) и второй RS-триггер для сигнала «РАЗЖАТЬ».
4. Плавное управление: замена DIP-переключателей на переменный резистор и добавление АЦП на дискретных компонентах.

9. Внешний вид прототипа

Собранное устройство визуально напоминает лабораторный стенд 1980-х годов:

· Кисть: открытая скелетная конструкция. Видны штыри-суставы, пружинки на тыльной стороне пальцев, тросики в фторопластовых трубках, микрики на кончиках пальцев.
· Предплечье: коробка с катушкой, мотором и энкодером. В разрыв троса встроена пружина-предохранитель с микриком.
· Панель управления: пластина из текстолита с DIP-переключателями (8 белых движков), двумя кнопками и тремя светодиодами.
· Стойка логики: макетная плата с микросхемами CD4000 в DIP-корпусах, транзисторами, диодами и резисторами.
· Блок питания: отдельный корпус с тумблером включения и клеммами